دليل الضبط والإعداد

تطبيق BARQ — نظام مراقبة الطاقة الشمسية

شركة برق لحلول الطاقة النظيفة 🇸🇾

| 📱 الدخول للتطبيق | الاتصال بشبكة BARQ والدخول للتطبيق |
| --- | --- |
| 📡 ضبط المرسلة | إعداد WiFi وإعادة الضبط المصنعي |
| ❄️ ضبط البراد / المكيف | ضبط نسب التشغيل والإيقاف وأوقات التأخير |
| 🔥 ضبط السخان | ضبط نسبة التشغيل والحد الأعلى وهامش الاستمرار |

ملاحظة: جميع صور الشاشات مأخوذة من التطبيق الفعلي

📱  أولاً — الدخول للتطبيق

بعد اقتران الجهاز مع المرسلة، اتبع الخطوات التالية للاتصال بالتطبيق وبدء الضبط:

|  | الخطوة 1 — البحث عن شبكة BARQ ◆ افتح إعدادات WiFi: في هاتفك من إعدادات الجهاز ◆ ابحث عن الشبكة: ستجد شبكة باسم BARQ في قائمة الشبكات المتوفرة ◆ اضغط عليها: للاتصال بها |
| --- | --- |

|  | الخطوة 2 — إدخال كلمة المرور ◆ اسم الشبكة: BARQ ◆ كلمة المرور: 11111111 (رقم 1 ثماني مرات) ◆ بعد الاتصال: سينقلك الهاتف تلقائياً للشبكة |
| --- | --- |

|  | الخطوة 3 — فتح تطبيق BARQ ◆ ضبط محلي: للضبط المباشر بدون إنترنت — يستخدم عند التركيب ◆ ضبط إنترنت: للضبط عن بُعد — يحتاج المرسلة متصلة بالراوتر ◆ اختر الوضع: المناسب حسب الحاجة |
| --- | --- |

📡  ثانياً — ضبط المرسلة (الضبط المحلي)

بعد الاتصال بشبكة BARQ واختيار "ضبط محلي"، تظهر واجهة ضبط المرسلة:

|  | واجهة ضبط المرسلة ◆ الرقم التسلسلي: رقم فريد للمرسلة — يُستخدم عند تسجيل الحساب على الإنترنت ◆ ضبط إعدادات WiFi: أدخل اسم شبكة الراوتر المنزلي وكلمة مروره لربط المرسلة بالإنترنت ◆ أسم الشبكة: اكتب اسم شبكة الراوتر المنزلي (تردد 2.4GHz) ◆ كلمة السر: كلمة مرور الراوتر المنزلي ◆ حفظ إعدادات WiFi: اضغط الزر الأزرق لحفظ البيانات وإرسالها للمرسلة ◆ إعادة ضبط مصنع: الزر الأحمر — يمسح جميع الأجهزة المقترنة (انتبه!) ⚠️ ربط الإنترنت اختياري — النظام يعمل بالكامل بدونه محلياً |
| --- | --- |

|  | تأكيد إعادة الضبط المصنعي ◆ رسالة تحذير: تظهر رسالة تأكيد قبل تنفيذ إعادة الضبط ◆ حسناً: للتأكيد وتنفيذ إعادة الضبط — سيتم حذف جميع الأجهزة المعرفة ◆ إلغاء: للرجوع دون تغيير ⚠️ إعادة الضبط المصنعي تحذف جميع أجهزة البراد والسخان المقترنة. يجب إعادة الاقتران من الصفر |
| --- | --- |

❄️  ثالثاً — ضبط جهاز البراد / المكيف

بعد الاتصال بشبكة BARQ لجهاز البراد واختيار "ضبط محلي"، تظهر واجهة ضبط البراد:

|  | واجهة ضبط البراد — الجزء الأول ◆ التشغيل عند نسبة شحن البطارية: يعمل البراد تلقائياً عند وصول البطارية لهذه النسبة (مثال: 85%) ◆ الإطفاء عند نسبة شحن البطارية: يتوقف البراد عند انخفاض الشحن لهذه النسبة لحماية البطارية (مثال: 70%) ◆ زمن التأخير الأول: تأخير الإقلاع بالدقائق — يمنع تشغيل أكثر من جهاز في نفس الوقت ◆ زمن التأخير الثاني: وقت الانتظار قبل محاولة الإقلاع مرة ثانية إذا فشلت الأولى ◆ زمن التأخير الثالث: وقت الانتظار قبل محاولة الإقلاع مرة ثالثة إذا فشلت الثانية ◆ زمن تأخير الإيقاف: بالثواني — يحمي الجهاز من الانطفاء المفاجئ عند انقطاع التيار (يُوصى بـ 30 ثانية) |
| --- | --- |

|  | واجهة ضبط البراد — الجزء الثاني ◆ حفظ الإعدادات: اضغط الزر الأزرق لحفظ جميع الإعدادات — عند النجاح يصدر الجهاز صوتاً مزدوجاً ◆ سلوك الجهاز عند عودة الكهرباء: خياران حسب رغبتك: ◆ تشغيل تلقائي عند عودة الكهرباء ✅: سيعود الجهاز للعمل فور وصول الكهرباء ◆ عدم التشغيل عند عودة الكهرباء 🔴: سيبقى الجهاز متوقفاً حتى تصدر له أوامر تشغيل |
| --- | --- |

🔥  رابعاً — ضبط جهاز السخان

جهاز السخان يختلف عن البراد في طريقة التحكم — يعمل بنسبة جزئية من الطاقة (0% إلى 100%):

|  | واجهة ضبط السخان — الجزء الأول ◆ الحفاظ على التشغيل عند نسبة: نسبة شحن البطارية التي يبدأ عندها السخان بالعمل (مثال: 85%) ◆ الحد الأعلى للتشغيل: أقصى طاقة يستهلكها السخان — من القائمة اختر 100% أو أقل حسب الحاجة ◆ حفظ النسبة والحد الأعلى: اضغط الزر الأزرق لحفظ هذين الإعدادين ◆ هامش الاستمرار 🎯: يسمح للسخان بالاستمرار في العمل حتى لو انخفضت النسبة بمقدار صغير عن الحد المضبوط ◆ 1%: هامش ضيق — يوقف بسرعة عند الانخفاض ◆ 2%: هامش متوسط (موصى به) ◆ 3%: هامش أوسع — يمنح وقتاً أطول قبل الإيقاف |
| --- | --- |

|  | واجهة ضبط السخان — الجزء الثاني ◆ التشغيل حسب نسبة البطارية 📊: خياران: ◆ تشغيل حسب النسبة ✅: يعمل السخان عند بلوغ نسبة الشحن المضبوطة — الخيار الاعتيادي ◆ بدون النسبة 🔴: لا يأخذ نسبة البطارية بعين الاعتبار — للاستخدام الخاص ◆ التشغيل القسري عند عودة الكهرباء ⚡: خياران: ◆ تشغيل قسري مع الكهرباء ✅: يعمل فور وصول الكهرباء بغض النظر عن نسبة البطارية ◆ بدون التشغيل القسري 🔴: لا يشتغل بسبب الكهرباء وحدها — يعتمد على نسبة الشحن فقط |
| --- | --- |

🌐  خامساً — المراقبة عبر الإنترنت (ضبط إنترنت)

بعد ربط المرسلة بالراوتر المنزلي، يمكن مراقبة المنظومة وضبطها من أي مكان:

|  | صفحة تسجيل الدخول ◆ الاسم: أدخل اسم المستخدم الذي سجّلته مسبقاً ◆ كلمة المرور: كلمة المرور الخاصة بحسابك ◆ دخول: اضغط للدخول لحسابك ومشاهدة منظومتك ◆ إنشاء حساب: إذا كانت المرة الأولى اضغط "إنشاء حساب" لتسجيل منظومتك |
| --- | --- |

|  | إنشاء حساب جديد ◆ الاسم: اسمك الكامل ◆ رقم الهاتف: رقم هاتفك للتواصل ◆ الرقم التسلسلي للمرسلة: الرقم الموجود في واجهة الضبط المحلي (مثال: A8758188) ◆ كلمة المرور: اختر كلمة مرور لحسابك ◆ نوع المنظومة: اختر جهد المنظومة الكهربائية: 12V أو 24V أو 48V ◆ إنشاء الحساب: اضغط الزر الأزرق لإتمام التسجيل |
| --- | --- |

|  | شاشة المراقبة الرئيسية ◆ نسبة الشحن: نسبة شحن البطارية الحالية مع شريط بياني ◆ جهد البطارية: الجهد الفعلي للبطارية (مثال: 53.3V لمنظومة 48V) ◆ طاقة الألواح الشمسية: الطاقة المولّدة حالياً من الألواح الشمسية (بالواط) ◆ استهلاك الحمل: الطاقة التي تستهلكها الأجهزة الموصولة حالياً ◆ حرارة الإنفرتر: درجة حرارة الإنفرتر للكشف المبكر عن أي مشكلة ◆ مصدر الشحن: هل يشحن من الألواح الشمسية أم الكهرباء |
| --- | --- |

|  | شاشة حالة الأجهزة ◆ ساعات السخان 🔥: مجموع ساعات عمل السخان اليوم ◆ ساعات البراد ❄️: مجموع ساعات عمل البراد اليوم ◆ ساعات الكهرباء ⚡: مجموع ساعات توفر الكهرباء اليوم ◆ مخطط 24 ساعة: منحنى بياني يوضح تغير نسبة الشحن خلال الـ 24 ساعة الماضية ◆ أجهزة البراد: قائمة أجهزة البراد مع حالة كل جهاز (يعمل / متوقف) ◆ أجهزة السخان: قائمة أجهزة السخان مع حالة كل جهاز |
| --- | --- |

🇸🇾 شركة برق لحلول الطاقة النظيفة — صناعة سورية ¦ جميع الحقوق محفوظة